# BÁO CÁO THỰC HÀNH: THIẾT KẾ MẠCH UART-FIFO & ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PPA

Nền tảng thực hiện: OpenLane 2 / OpenROAD (tiến trình SKY130) và AMD Vivado (Artix-7 Basys 3)

Học phần: DMIC | Ngày thực hiện: 17/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Quang

### 1. Tổng quan mục tiêu và Giới hạn phạm vi

Đồ án này tập trung hiện thực hóa cùng một mạch tích hợp phần cứng (RTL) với chức năng giao tiếp nối tiếp UART kết hợp bộ đệm FIFO trên hai dòng công nghệ phần cứng hoàn toàn tách biệt:

- Mảng vi mạch chuyên dụng (ASIC): Ứng dụng bộ công cụ tự động hóa OpenLane v2 kết hợp OpenROAD dựa trên thư viện công nghệ SKY130 (sky130A).

- Mạch logic khả trình (FPGA): Sử dụng phần mềm AMD Vivado 2025.1 nhắm đến mục tiêu phần cứng là dòng chip Xilinx Artix-7 (mã định danh XC7A35TCPG236-1 trên bo mạch Basys 3).

Mốc thời gian chu kỳ xung nhịp định mức được thiết lập cố định ở mức 15 ns. Mục đích cốt lõi là thu thập, phân tích và so sánh các đặc tính về tài nguyên sử dụng, diện tích bề mặt, mức tiêu thụ năng lượng cùng biên độ trễ thời gian (timing slack) giữa hai phương thức tiếp cận thiết kế.

### 2. Mô tả sơ lược về Kiến trúc Hệ thống UART-FIFO

- Cấu trúc khối cấp cao (Top-level): Thiết kế mang tên uart_fifo, là sự tích hợp đồng bộ giữa khối quản lý hàng đợi fifo_MxN, module phát dữ liệu nối tiếp uart_tx và module thu nhận tín hiệu uart_rx.

- Giao tiếp ngoại vi: Gồm các đường tín hiệu điều khiển cơ bản như xung nhịp (clk), tín hiệu tái thiết lập (rst), các chân truyền/nhận dữ liệu (uart_rx_pin, uart_tx_pin), các bus song song tx_data[7:0], rx_data[7:0] cùng các cờ báo trạng thái đầy/trống (rx_empty, tx_full).

- Cơ chế vận hành: Khối thu (uart_rx) có nhiệm vụ giải mã dòng bit nối tiếp thành dữ liệu dạng byte để nạp vào hàng đợi. Ngược lại, dữ liệu từ hệ thống truyền qua bus tx_data sẽ được lưu tạm vào bộ đệm phát trước khi module truyền (uart_tx) tuần tự hóa thành chuỗi bit phát đi. Các cờ trạng thái đóng vai trò kiểm soát luồng, ngăn chặn hiện tượng tràn bộ đệm.

### 3. Quy trình Triển khai ASIC trên Nền tảng OpenLane 2

- Môi trường vận hành: OpenLane v2.3.10, thư viện công nghệ sky130A, tên thiết kế uart_fifo, xung nhịp mục tiêu 15.0 ns.

- Các bước trong dòng chảy thiết kế (ASIC Flow): Dịch mã nguồn RTL sang netlist (Synthesis) $\rightarrow$ Lập sơ đồ mặt bằng (Floorplan) $\rightarrow$ Sắp xếp vị trí linh kiện (Placement) $\rightarrow$ Tổng hợp mạng lưới phân phối clock CTS (Clock Tree Synthesis) $\rightarrow$ Đi đường dây dẫn (Routing) $\rightarrow$ Kiểm tra các tiêu chuẩn vật lý/điện (DRC, LVS, Antenna) và xuất tệp bố trí GDSII.

- Bảng tổng hợp kết quả thực tế trên ASIC:

  - Công nghệ / Tiến trình: SKY130 (sky130A)

  - Chu kỳ xung nhịp: 15.000 ns

  - Diện tích Standard-cell: 19,025.7 µm²

  - Diện tích Core / Die: 28,857.7 µm² / 35,181.9 µm²

  - Tổng công suất ước tính: ~2.651 mW (Công suất nội bộ: 1.888 mW; Công suất chuyển mạch: 0.762 mW; Công suất rò rỉ: ~0.023 µW).

  - Chỉ số Worst Setup Slack (WSS): +6.064 ns (Không ghi nhận lỗi vi phạm, WNS và TNS đều đạt giá trị 0).

  - Trạng thái Signoff: Đạt yêu cầu hoàn toàn ở các hạng mục DRC, LVS và Antenna theo báo cáo hệ thống.

### 4. Quy trình Triển khai FPGA trên Môi trường Vivado

- Công cụ và Ràng buộc: Sử dụng Vivado 2025.1 cho chip Artix-7 (XC7A35TCPG236-1). Ràng buộc thời gian được áp dụng thông qua tệp XDC với lệnh định nghĩa chu kỳ create_clock bằng 15.0 ns tại chân xung nhịp clk.

- Đánh giá sau giai đoạn Implementation: Luồng thiết kế hoàn tất các bước tổng hợp và định tuyến, đảm bảo đáp ứng tần số yêu cầu. Tuy nhiên, công cụ đưa ra cảnh báo phương pháp luận TIMING-18 do có một số chân dữ liệu vào/ra chưa được khai báo tường minh thời gian trễ ngoại vi (I/O delay).

- Bảng tổng hợp kết quả trên FPGA:

  - Tài nguyên Logic LUT: 183 / 20,800 (chiếm khoảng 0.88%)

  - Tài nguyên Thanh ghi (Flip-Flop): 322 / 41,600 (chiếm khoảng 0.77%)

  - Các thành phần khác: 105 Slices, 31 bộ Mux F7/F8; không phân bổ Block RAM hay khối DSP.

  - Chỉ số thời gian (Timing): WNS đạt +10.246 ns; TNS đạt 0.000 ns; biên độ giữ WHS đạt +0.189 ns.

  - Mức tiêu thụ năng lượng trên chip: Tổng cộng ~76 mW (Trong đó năng lượng động chiếm 5 mW và năng lượng tĩnh phần cứng chiếm 70 mW).

### 5. So sánh, Đối chiếu và Nhận định Chuyên sâu

- Khả năng đáp ứng thời gian (Timing Performance): Cả hai phương án hiện thực đều hoàn thành xuất sắc việc thỏa mãn ràng buộc tần số 15 ns mà không để xuất hiện vi phạm setup (TNS = 0). Biên trễ dự trữ của mạch ASIC đạt hơn 6.06 ns, trong khi trên nền tảng FPGA con số này lên đến hơn 10.24 ns.

- Đặc thù kiến trúc phần cứng: Thiết kế ASIC xây dựng dựa trên các tế bào chuẩn (standard cells) phân bổ hình học với đơn vị đo bằng mét vuông ($\mu m^2$), trong khi cấu trúc FPGA ánh xạ trực tiếp các hàm logic vào các bảng tra cứu LUT và bộ lưu trữ FF định sẵn. Vì vậy, không thể quy đổi tương đương trực tiếp giữa diện tích micro-mét vuông của ASIC sang số lượng LUT trên FPGA.

- Đặc tính Công suất: Mức năng lượng tiêu tán của thiết kế trên nền ASIC khá thấp (khoảng 2.65 mW), còn trên FPGA tổng công suất đo được vào khoảng 76 mW (chủ yếu do dòng điện tĩnh đặc thù của kiến trúc phần cứng FPGA). Các số liệu này chỉ mang tính chất dự báo mô phỏng dựa trên các kịch bản hoạt động giả định.

Ảnh KLayout / GDSII